Kapitel 2

Installation

Die PA-2005 hat verschiedene eingebaute Brken, die vom Anwender eingestellt werden k霵nen, und die Ihnen erlauben, Ihr System nach Ihren Bedfnissen einzustellen. Dieses Kapitel enth鄟t Information er die verschiedenen Brkeneinstellungen auf Ihrer Hauptplatine.

Zur Einstellung Ihres Computers sollten Sie den folgenden Installations-schritten folgen:

- Schritt 1 -

- Systembrken einstellen

- Schritt 2 -

- System RAM-Module installieren

- Schritt 3 -

- CPU installieren

- Schritt 4 -

- Erweiterungskarten installieren

- Schritt 5 -

- Kabel und Stromversorgung anschlie絽n

- Schritt 6 -

- BIOS-Eigenschaften einstellen (Lesen Sie bitte Kapitel 3).

# Layout der Hauptplatine

# 1). Einstellung der Systembrken

Brken

Brken werden dazu verwendet, die Betriebsmodi f Ihr System auszuw鄣len. Einige Brken auf der Platine haben drei Metallpinne, von denen jeder eine andere Funktion repr酲entiert. Um eine Brke  einzustellen, wird eine schwarze Kappe, die Metallkontakte enth鄟t, entsprechend der gewschten Konfiguration auf die Brkenpinne gesteckt. Man spricht von einer kurzgeschlossenen Brke, wenn die schwarze Kappe auf einen oder zwei der Pinne gesteckt wird. Die in diesem Handbuch erw鄣nten Brkentypen sind hier unten gezeigt.

ANMERKUNG: Der Anwender ist nicht angehalten, Brkeneinstellungen zu 鄚dern, die nicht in diesem Handbuch aufgefrt sind. Unsachgem魠e 瓏derung von Brkeneinstellungen kann die Systemleistung negativ beeinflussen.

Pa腛ort l飉chen: CPW

Diese Brke erlaubt Ihnen, die Pa腛ortkonfiguration auf Aktiviert oder Deaktiviert zu stellen. Sie msen diese Brke aktivieren, wenn Sie Ihr Pa腛ort vergessen haben.

Wahl des Flash EPROM Typs: MFG5

Diese Brke erlaubt Ihnen, den Flash EPROM Chip zu konfigurieren. Diese Hauptplatine verwendet den SST Chip als Voreinstellung.

PS/2 Maus: MS_1 und MS_2 (optional)

Falls Ihre Hauptplatine diese zwei Brken, MS_1 und MS_2, nicht hat, brauchen Sie sich diesen Abschnitt, PS/2 Maus: MS_1 und MS_2 nicht anzuschauen.

Diese beiden Brken erlauben Ihnen, IRQ12 freizustellen, wenn Sie keine PS/2 Maus installieren.

PCI2 ID: PCI2ID

Diese Einstellung dient dazu, Ihnen zu erlauben, mehr als eine PCI Zusatzkarte einzubauen, die vor der Ausgabe des PCI Encoding Standard im Jahre 1993 produziert wurde.

ANMERKUNG : Seien Sie sich bitte gewahr, dadiese Funktion nur aus praktischen Grden eingebaut wurde, und dader Anwender nur in seltenen F鄟len die Voreinstellung hier 鄚dern mu F weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren H鄚dler.

# 2). Installation von RAM Modulen

## DRAM Speicher

Der Arbeitsspeicher des Computers ist das Random Access Memory (RAM). Das System kann keine Date verarbeiten, bevor sie nicht in den RAM geladen sind. Ein System RAM besteht aus Industriestandard- 72-Pinnn Einzel-Inline Speichermodulen (Single-In-line Memory Modules, SIMMs).

Gelegentlich mudas System Dateien aufbrechen, weil die Datei nicht ganz in den RAM-Bereich pa腷. Daher, wenn das System Daten ben飆igt, die nicht im RAM sind, mues auf die Disk zugreifen, auf der die Datenbalance gespeichert ist. Verglichen mit dem blitzschnellen Zugriff auf RAM, ist der Zugriff auf ein mechanisches Disklaufwerk ein viel langsamerer Proze

Burst Extended Data Out (BEDO) und Extended Data Out (EDO) Speicher sind die neuesten Designs in DRAM-Chips, die weitaus besser als Fast Page Mode DRAM arbeiten. Mit BEDO und EDO Speicher ist der CPU Speicherzugriff 10 bis 15% schneller.

Wenn mehr RAM hinzugeft wird, ist der Arbeitsbereich des Computers gr廲er, und die Gesamtleistung verbessert sich. Sie sollten sich er die Art und Geschwindigkeit des von Ihrem H鄚dler installierten RAM vergewissern. Mischungen von RAM-Typen, abgesehen von den in diesem Handbuch beschriebenen, werden unvorhergesehene Folgen haben.

Die PA-2005 ist f鄣ig, Standard FPM (Fast Page Mode), BEDO (Burst EDO), und EDO (Extended Data Out) DRAM zu unterstzen; und kann mit eingebautem Speicher von 8 bis zu 512 MB arbeiten, wenn SIMMs verwendet werden. Diese Hauptplatine hat zwei Speicherb鄚ke,  Bank 0 und Bank 1. Jede Bank hat zwei SIMM Buchsen, die je ein Paar 4MB, 8BM, 16MB, 32MB, 64MB, oder 128MB SIMMs in jeder Buchse aufnehmen Bank 0 und Bank 1 erlauben verschiedene Arten von SIMMs (z.B. 4MB oder 16MB); Sie msen allerdings jede Speicherbank mit dem gleichen Typ von SIMMs belegen.

## Konfiguration von RAM Modulen

| GESAMT-SPEICHER | SIMM 1 & 2 (72-Pinn X 2) | SIMM 3 & 4 (72-Pinn X 2) |
| --- | --- | --- |
| 8MB | 4MB & 4MB |  |
| 16MB | 8MB & 8MB |  |
|  | 4MB & 4MB | 4MB & 4MB |
| 24MB | 8MB & 8MB | 4MB & 4MB |
| 32MB | 8MB & 8MB | 8MB & 8MB |
|  | 16MB & 16MB |  |
| 40MB | 16MB & 16MB | 4MB & 4MB |
| 48MB | 16MB & 16MB | 8MB & 8MB |
| 64MB | 16MB & 16MB | 16MB & 16MB |
|  | 32MB & 32MB |  |
| 72MB | 32MB & 32MB | 4MB & 4MB |
| 80MB | 32MB & 32MB | 8MB & 8MB |
| 96MB | 32MB & 32MB | 16MB & 16MB |
| 128MB | 32MB & 32MB | 32MB & 32MB |
|  | 64MB & 64MB |  |
| 256MB | 64MB & 64MB | 64MB & 64MB |
| 512MB | 128MB* & 128MB* | 128MB* & 128MB* |

ANMERKUNG:

1, Alle Speicherb鄚ke verwenden 72-PinnnSpeichermodule.

2. * Ein SIMM dieser Gr廲e war zum Zeitpunkt des Drucks nicht zum Testen verfbar.

## Installation von SIMMs

Gehen Sie zur Installation von SIMMS wie folgt vor:

VORSICHT:

- Schalten Sie immer den Computer ab, bevor etwas ein- oder ausbauen.

- Befolgen Sie immer Vorsichtsma羧ahmen gegen statische Elektrizit酹-

- Lesen Sie orsichtsma羧ahmen beim Umgangam Anfang dieses Handbuchs.

1. Finden Sie die SIMM Steckpl酹ze auf der Hauptplatine. (Siehe Bild unten.)

ANMERKUNG : Die SIMMs in jeder Bank msen vom gleichen Typ sein; und das BIOS konfiguriert automatisch die Speichergr廲e.

- Passen Sie vorsichtig ein SIMM in einem 45-Gradwinkel in jede der zu belegenden Alle SIMMs msen in die gleiche Richtung zeigen.

- Klappen sie jeden SIMM in die senkrechte, verriegelte Position.

Beim Verriegeln eines SIMM drken Sie auf seine beiden Enden, wie oben gezeigt - drken Sie nicht auf die Mitte.

## Entfernen von SIMMs

Um SIMMs zu entfernen, ziehen Sie die Haltelasche auf beiden Enden der Buchse und fren den oben beschriebenen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durch.

## Cachespeicher

Cachespeicherzugang ist sehr schnell, verglichen mit Zugriff zum Hauptspeicher. Die Cache h鄟t Daten f sofortigen Gebrauch. Da Cachespeicher ff- bis zehnmal schneller ist als der Hauptspeicher, ist die CPU Zugangszeit reduziert, was zu besserer Systemleistung frt.

Pentium-Haptplatinen k霵nen mit verschiedenen Typen von L2 Cache SRAMs arbeiten. Pipeline Burst SRAM ist einer von ihnen, und er bietet das beste  Preis-Leistungsverh鄟tnis. Diese arbeiten weitaus bessere als asynchrone SRAMs.

Die PA-2005 wird mit eingebauten 256KB/512KB/1MB synchronen 3V Pipeline Burst SRAMs geliefert. Bitte beachten Sie, daf die 256KB Sekund酺cache M2 und M3 mit 32Kx32 Pipeline Burst SRAM eingebaut sein sollten. (Bitte wenden Sie sich an Ihren H鄚dler wegen Aktualisierung auf eine 512KB/1MB Cache und die passende Sorte SRAM.)

ANMERKUNG : Verwenden Sie die korrekten Chips f die Menge an Cachespeicher, die Sie hinzufen wollen. Installieren Sie sowohl das korrekte RAM-Modul als auch ???-SRAM.

256KB Cache SRAM

512KB Cache SRAM

1MB Cache SRAM

# 3). Installation des CPU

Das CPU Modul befindet sich in der Zero Insertion Force (ZIF)-Buchse auf der Hauptplatine.

VORSICHT:

- Schalten Sie immer den Computer ab, bevor etwas ein- oder ausbauen.

- Befolgen Sie immer Vorsichtsma羧ahmen gegen statische Elektrizit酹-

- Lesen Sie orsichtsma羧ahmen beim Umgangam Anfang dieses Handbuchs.

- Inkorrektes Einsetzen des Chips kann ihn besch輐igen.

Zur Installation des CPU gehen Sie wie folgt vor:

1.    Heben Sie den Hebel an der Seite der CPU-Buchse an.

2.   Fassen Sie den Chip an den Seiten an und vermeiden Sie, die Pinne zu berren.

- Stecken Sie den CPU in die Buchse. Der Chip hat eine Kerbe zur korrekten Ausrichtung. Richten Sie die Kerbe mit Pinn1 auf der Buchse aus. Pinn  befindet sich in dem leeren dreieckigen Bereich. Wenden Sie keine Gewalt an.  Der Chip sollte leicht in die Buchse gleiten.

4.  Bewegen Sie den Hebel wieder nach unten, um den CPU in seiner Position zu verriegeln.

5.  Lesen Sie die folgenden Abschnitte f Information zur Einstellung der CPU-Brken.

Frequenz des externen CPU Takters (BUS): CLK1, CLK2, CLK3

Die Tabelle unten zeigt die Brkeneinstellungen f verschiedene Konfigurationen von CPU-Geschwindigkeiten.

Die 75MHz Einstellungen in dieser Tabelle 	sind nur f Cyrix 6x86-PR200+ (150Mhz) 	und f IBM 6x86-PR200+ (150MHz)

- ß f PLL52C59-14TSC onboard (U18)

- ß f W48C60-234 onboard (U18)

Wenn Brke CLK3 einen 1x3-poligen Kopf 	hat, unterstzt das Mainboard  75MHz; 	wenn die Brke ansonsten verkabelt wird, 	unterstzt das Mainboard nicht 75MHz.

Frequenzrate CPU-zu-Bus: FREQ1, FREQ2

Diese beiden Brken werden in Kombination verwendet, um die Rate der internen Frequenz vom CPU zum Bustakter festzulegen.

## Intel Pentium and Pentium MMX CPUs

Frequenz

Spannung

## AMD-K5/K6 CPUs

Frequenz

ANMERKUNG :

** Nur f AMD CPUs kann die Brke FREQ1/FREQ2 auf die Busrate1.75x gestellt werden.

Spannung

## Cyrix 6x86/6x86MX CPUs

Frequenz

ANMERKUNG :

*  Dieser CPU war zum Zeitpunkt des Drucks dieses Handbuchs noch nicht

getestet worden.

** Nur f Cyrix/IBM CPUs kann FREQ1/2 auf die Busrate3.5x gestellt

werden.

+  Bitte lesen Sie Seite 27 CLK1, CLK2, CLK3

Spannung

## IBM 6x86/6x86MX CPUs

Frequenz

ANMERKUNG :

*   Dieser CPU war zum Zeitpunkt des Drucks dieses Handbuchs noch nicht

getestet worden.

** Nur f Cyrix/IBM CPUs kann FREQ1/2 auf die Busrate3.5x gestellt

werden.

+  Bitte lesen Sie Seite 27 CLK1, CLK2, CLK3

Spannung

## Installation des Cyrix (oder IBM) 6x86 CPU-Ventilators

VORSICHT: Bei der Installation eines Cyrix (oder IBM) 6x86 CPU-Ventilators achten Sie bitte auf die Richtung des Luftstroms. Vergewissern Sie sich, daER de Temperatur des Reglers verringert, ansonsten kann das System sich erhitzen.

Wir empfehlen die Verwendung einer der beiden folgenden CPU -Ventilatoren f den Cyrix (oder IBM) 6x86 CPU, wenn Sie den Ventilator auf der Hauptplatine installieren.

1).Hersteller:  BIRCHTECK, Taiwan (Telefon: 886-2-7935677)

Modellnummer - BEC6x86B1.

2). Hersteller: Cyrix (oder IBM). Der Ventilator wird mit dem Cyrix (oder IBM) 6x86 CPU geliefert. F stabile Systemleistung, vergewissern Sie sich, dadie Luft in Richtung Regler str闣t und ihn somit klt.

# 4). Installation von Erweiterungskarten

Ihre PA-2005 verft er vier 16-Bit ISA Bus und vier 32-Bit PCI Bus Erweiterungssteckpl酹ze.

Dieser Abschnitt beschreibt den Anschluvon Erweiterungskarten an einen der Erweiterungssteckpl酹ze Ihres Systems. Erweiterungskarten sind gedruckte Schaltkreisplatinen, die, wenn mit der Hauptplatine verbunden, die F鄣igkeiten Ihres Systems erh鐬en. Erweiterungskarten k霵nen zum Beispiel Video- und Klangm鐷lichkeiten bieten.

VORSICHT:

- Schalten Sie immer den Computer ab, bevor etwas ein- oder ausbauen.

- Befolgen Sie immer Vorsichtsma羧ahmen gegen statische Elektrizit酹-

- Lesen Sie orsichtsma羧ahmen beim Umgangam Anfang dieses Handbuchs.

Zur Installation einer Erweiterungskarte gehen Sie wie folgt vor:

1.   Entfernen Sie den Deckel des Computers und w鄣len Sie einen freien Erweiterungssteckplatz.

- Entfernen Sie den Deckel des betreffenden Steckplatzes vom Geh酳se.

- Schrauben Sie die Befestigungsschraube ab, die den Steckplatzdeckel sichert, und ziehen Sie den Steckplatzdeckel aus dem Geh酳se.

- Halten Sie die Schraube in der N鄣e.

- Fassen Sie die Erweiterungskarte am Rand an und richten Sie den seitlichen Anschluvorsichtig mit dem Steckplatz aus (Siehe Bild unten.)

4.   Drken Sie die Karte fest in den Steckplatz. Drken Sie erst eins, dann das andere Ende der Karte hinunter. Fahren Sie mit dieser iegendenBewegung fort, bis die Karte fest im Steckplatz sitzt.

- Sichern Sie die Karte mit der in Schritt  2 entfernten Schraube.

Vergewissern Sie sich, dadie Karte gleichm魠ig und komplett in den Steckplatz eingeft wurde.

# 5). Anschluvon Kabeln und Stromversorgung

Tastaturanschlu AT_KB

Dieser weibliche 5-Pinn-Anschluwird f 101-Tastentastaturen oder 106-Tasten-Windows 95-Tastaturen verwendet.

Anschluf serielle Schnittstelle: COM1 and COM2

Diese beiden m鄚nlichen 10-Pinn-Asnchlse erlauben Ihnen, Ger酹e anzuschlie絽n, die serielle Schnittstellen ben飆igen, wie z.B. eine serielle Maus oder ein Modem. Die Schnittstelle COM2 auf der PA-2005 kann auch als eine zus酹zliche IR Schnittstelle dienen. Normalerweise ist Ihre serielle Maus an COM1 angeschlossen, und Ihr Modem an COM2. Wenn Sie das Modem nicht benutzen, k霵nen Sie den BIOS so einstellen, daCOM2 als IR Schnittstelle dient, um einen SIR-Anschluzu sparen.

Anschluf CPU-Ventilator: FAN

Dieser Anschluist mit dem CPU-Ventilator verbunden.

Anschluf Floppydiskettenlaufwerk: FLOPPY

Dieser 34-Pinn Blockanschluschlie腷 Ihr Floppydiskettenlaufwerk (FDD) mit dem dieser Hauptplatine beigelegten Kabel an.

Blockanschluf Vorderpaneel: F_PNL

Dieser Blockanschlubeinhaltet: PW_LED, KB_LOCK, TB_LED, SP_SW, SPK, SP_LED, IDE_LED, RPW_SW, und RST Anschlse.

| Artikel | Anschlu | Pinntyp | Eigenschaft |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PW_LED | 2-Pinn, m鄚nlich | Zeigt den Stromzustand des Systems an |
| B | KB_LOCK | 2-Pinn m鄚nlich | Erlaubt der Tastatur Zugang zum System |
| C | TB_LED | 2-Pinn m鄚nlich | Zeigt an, ob die Systemgeschwindigkeit in Normal- oder Turbomodus ist. |
| D | SP_SW | 2-Pinn m鄚nlich | Schalter f Suspend-Modus |
| E | SP_LED | 2-Pinn m鄚nlich | Zeigt das System in Suspend-Modus an, wenn die LED an ist. |
| F | SPK | 4-pin m鄚nlich | Lautsprecheranschluß |
| G | IDE_LED | 2-Pinn m鄚nlich | Zeigt Zugriff zur IDE Festplatte I/O an, wenn LED an ist. |
| H | RPW_SW | 2-Pinn m鄚nlich | Fernbedienter Netzschalter |
| I | RST | 2-Pinn m鄚nlich | L魠t Sie das System zurksetzen |

Anschluf IDE Festplatten: PRIMARY und SECONDARY

Diese beiden 40-Pinn Blockanschlse werden f Ihre IDE Festplatten verwendet. Wenn Sie eine IDE Festplatte haben, schlie絽n Sie sie an den AnschluPRIMARY er das flache IDE  Festplattenkabel an, das der Hauptplatine beigelegt war. Die automatische BIOS Erkennung stellt sie als eine Prim酺e Master Festplatte ein. Wenn Sie eine weitere IDE Festplatte oder CD-ROM-Laufwerk installieren wollen,  verwenden Sie bitte den AnschluSECONDARY.  Falls zwei Festplatten mit dem AnschuPRIMARY er dasselbe Kabel verbunden sind, dient eine als das Masterlaufwek und die andere als Slave. Sie msen vielleicht die Brken f das Slave-Laufwerk einstellen; bitte sehen Sie im Handbuch Ihrer Festplatte f Details nach.

Infrarotanschlu IR

Dieser m鄚nliche 10-Pinn Anschluwird zum Anschluder Infrarotschnittstelle (SIR) verwendet und erlaubt Datenertragung zu einem anderen System, das ebenfalls SIR Funktionen unterstzt.

Ausgangsanschlu OUTLET

Dieser m鄚nliche 2-Pinn Anschluwird zum Anschluder Stromversorgung des Systems zur Aktivierung/Deaktivierung des Stromausgangs von der direkten Verbindung zur Stromversorgung des Systems verwendet. (Diese Funktion ist f Monitoren ohne Unterstzung f DPMS Modus und gilt nur, wenn der Monitor direkt mit der Stromversorgung des Systems verbunden ist.)

PS/2 Mausanschlu MS_CON

Dieser Anschluist mit der PS/2 Maus verbunden. Bitte lesen Sie auch Seite 17.

Standard Stromanschlu POWER

Dieser 12-Pinn Blockanschluwird zum Anschlueiner Standard-5Volt Stromversorgung verwendet. Im Bild unten bemerken Sie bitte, dain den meisten F鄟len die zwei Markierungen P8 und P9 auf der Oberfl踄he des Anschlusses sind. Sie msen den Stecker P8 in den Bereich P8 des Anschlusses stecken und so weiter f P9. Die beiden schwarzen Kabel msen der Mitte sein.

Druckeranschlu PRINTER

Dieser m鄚nliche 26-Pinn Blockanschluist er ein Kabel mit ihrem Drucker verbunden. Beim Einfen des Kabels geben Sie bitte acht, dader rote Strich immer auf derselben Seite wie der Pinn 1 dieses Anschlusses ist.

Anschluf entfernte Stromversorgung: RPW_CON

Dieser m鄚nliche 3-Pinn Anschluerlaubt Ihnen, den Systemstrom zu aktivieren/deaktivieren, wenn das RPW_SW an ist (oder aus).

Universal Serial Bus Anschlse (reserviert f zukftige Aktualisierungen)

Diese verbinden mit der Schnittstelle, die Ihnen den Anschluan eine USB-Nabe erlauben. Die USB-Anschlse sind eingebaut f zukftige Aktualisierungen von Ger酹en, die die Funktionen von Universal Serial Bus unterstzen.